Prüfung: Fehlerrechnung & Messunsicherheit

Übungsprufung mit Lösungen (DE/EN) | Basic-Niveau

1. [Anwendungsaufgabe] (4 Pkt.) Reaktionszeit: 220,245,235,210,240 ms. a) Mittelwert, SD, SE. b) 95%-KI (t_0.975(4)=2,776). c) Wie viele Messungen fuer SE<5 ms?

2. [Anwendungsaufgabe] (4 Pkt.) Dichte rho=m/V, m=100+/-1g, V=50+/-2cm^3. a) rho mit Fehler. b) Relativer Fehler.

3. [Offene Frage] (3 Pkt.) Gauß-Fortpflanzung: Y = X1 + X2, sigma1=0,5, sigma2=1,2. a) sigma_Y? b) Y = X1 * X2, M1=10, M2=5 -> sigma_Y?

4. [Offene Frage] (2 Pkt.) Was ist der Unterschied zwischen systematischen und zufaelligen Fehlern? Beispiel?

5. [Offene Frage] (2 Pkt.) Wann Monte-Carlo statt Gauß-Fortpflanzung?

6. [Application] (4 Pts.) Reaction times: 220,245,235,210,240 ms. Mean, SD, SE, 95% CI. n for SE<5ms?

7. [Application] (4 Pts.) Density rho=m/V, m=100+/-1g, V=50+/-2cm^3. rho with error. Relative error?

8. [Open question] (3 Pts.) Gaussian: Y=X1+X2, sigma1=0.5, sigma2=1.2. sigma_Y? Y=X1*X2, M1=10, M2=5?

9. [Open question] (2 Pts.) Systematic vs random errors? Examples?

10. [Open question] (2 Pts.) When Monte Carlo instead of Gaussian propagation?

LÖSUNGEN / SOLUTIONS

-- Zur Selbstkontrolle --

1. a) M=230, SD=14,79, SE=6,61. b) KI=230 +/- 2,776*6,61 = [211,6; 248,4]. c) SE = SD/sqrt(n) < 5 -> n > (14,79/5)^2 = 8,75 -> n=9.

2. a) rho=100/50=2,0 g/cm^3. sigma_rho/rho = sqrt((1/100)^2+(2/50)^2)=sqrt(0,0001+0,0016)=0,0412. sigma_rho=2,0*0,0412=0,0824 -> rho=2,00+/-0,08. b) 4,1%.

3. a) sigma_Y = sqrt(0,5^2+1,2^2)=sqrt(0,25+1,44)=1,30. b) sigma_Y/Y = sqrt((0,5/10)^2+(1,2/5)^2)=sqrt(0,0025+0,0576)=0,245. Y=50, sigma_Y=12,26.

4. Systematisch: reproduzierbar, gleiche Richtung (z.B. falsch kalibrierte Waage -> alle Werte zu hoch). Zufaellig: streuen um wahren Wert (Ablesefehler). Systematisch: durch Kalibrierung reduzierbar. Zufaellig: durch Mittelung reduzierbar.

5. Bei nichtlinearen Funktionen (z.B. Y = exp(X)), nicht-normalverteilten Eingangsgrößen, oder Korrelation zwischen Eingangsgrößen. MC simuliert 10.000-100.000 Ziehungen aus den Eingangsverteilungen.

6. Mean=230, SD=14.79, SE=6.61. CI=230+/-2.776*6.61=[211.6,248.4]. n=9.

7. rho=2.00+/-0.08 g/cm^3. Relative=4.1%.

8. sigma_Y=1.30. Y=50+/-12.26.

9. Systematic: consistent direction (calibration). Random: scatter around true value (reading error).

10. Nonlinear functions, non-normal inputs, correlated inputs.