Fehlerrechnung & Messunsicherheit

Methoden-Dossier | Basic-Niveau

______________________________________________________________________

1. Methodenbeschreibung

______________________________________________________________________

Jede Messung ist mit Unsicherheit behaftet. Die Fehlerrechnung quantifiziert diese Unsicherheit und gibt an, wie praezise ein Messergebnis ist. Man unterscheidet systematische Fehler (Bias, reproduzierbar) und zufaellige Fehler (Streuung, statistisch).

Fehlerarten

Systematisch: Verschieben das Ergebnis in eine Richtung (z. B. falsch kalibriertes Geraet). Können durch Kalibrierung oder Korrektur reduziert werden. Zufaellig: Streuen um den wahren Wert (z. B. Ableseungenauigkeit). Werden durch Wiederholungsmessungen und Mittelwertsbildung reduziert (Mittelwertfehler = sigma/sqrt(n)).

Gaußsche Fehlerfortpflanzung

Wenn eine Größe Y aus mehreren gemessenen Größen X1,...,Xk berechnet wird (Y = f(X1,...,Xk)), pflanzt sich der Fehler fort. Fuer unabhaengige Fehler: sigma_Y = sqrt( sum( (df/dXi)^2 * sigma_Xi^2 ) ). Fuer Addition/Subtraktion: sigma_Y = sqrt(sigma_1^2 + sigma_2^2). Fuer Multiplikation/Division: relative Fehler addieren sich quadratisch: (sigma_Y / Y)^2 = (sigma_1/X1)^2 + (sigma_2/X2)^2.

Konfidenzintervalle fuer Messwerte

Mittelwert +/- t_(alpha/2, n-1) * SE. Fuer n > 30: 95%-KI = M +/- 1,96 * SE.

2. Fachbereichsspezifische Beispiele

______________________________________________________________________

Naturwissenschaften (Physik/Chemie)

Messung der Fallbeschleunigung g = 2h/t^2. h mit 0,5% Fehler, t mit 1% Fehler. g-Fehler via Fortpflanzung: sigma_g/g = sqrt((0,005)^2 + (2*0,01)^2) = sqrt(0,000025+0,0004)=0,0206=2,1%. Ergebnis: g = 9,81 +/- 0,21 m/s^2.

Medizin

Blutdruckmessung: 3 Wiederholungen ergeben 138, 142, 134 mmHg. Mittelwert = 138 mmHg, SD = 4,0 mmHg, SE = 2,3 mmHg. 95%-KI bei n=3 (t=4,303): 138 +/- 9,9 mmHg. Die grosse Unsicherheit zeigt: 3 Messungen reichen nicht fuer eine praezise Diagnose.

Sportwissenschaften

Sprungkraftmessung auf einer Kraftmessplatte: 5 Versuche (SD = 120 N). Mittelwert = 2.450 N. Relativer Fehler = 120/sqrt(5)/2450 = 2,2%. Bei 10 Versuchen: SD/sqrt(10) = 38 N -> relativer Fehler = 1,6%.

Wirtschaftswissenschaften

Umsatzprognose: optimistisch 12 Mio, pessimistisch 8 Mio. Dreiecksverteilung: Erwartungswert = (12+8+10)/3 = 10 Mio, SD = sqrt((12-10)(10-8)/18) = 0,47 Mio. Fehlerfortpflanzung in Sensitivitaetsanalyse.

3. Annahmen und Voraussetzungen

______________________________________________________________________

Zufaellige Fehler sind normalverteilt (fuer KI-Berechnung und Gauß-Fortpflanzung)

Fehler der Eingangsgrößen sind unabhaengig (sonst: Kovarianzterm in Fortpflanzung)

Systematische Fehler sind korrigiert oder als solche ausgewiesen

Mindestens 3 Wiederholungsmessungen fuer sinnvolle SD-Schaetzung

4. Interpretation und Berichterstattung

______________________________________________________________________

Ergebnis als: Wert +/- Unsicherheit (Einheit) bei K = 2 (95%-KI)

Relative Unsicherheit in Prozent angeben

Fehlerfortpflanzung: Formel und Teilunsicherheiten dokumentieren

Systematische vs. zufaellige Fehler getrennt ausweisen (Typ A / Typ B nach GUM)

5. Code-Beispiele

______________________________________________________________________

Python:

import numpy as np

m = np.mean([138, 142, 134])

s = np.std([138, 142, 134], ddof=1)

se = s / np.sqrt(3)

# 95%-KI

from scipy.stats import t

ci = t.interval(0.95, df=2, loc=m, scale=se)

# Fehlerfortpflanzung

def g(h, t): return 2*h/t**2

# sigma via Monte Carlo

n=100000; h=np.random.normal(2.0,0.01,n); t=np.random.normal(0.64,0.0064,n)

print(f"g = {np.mean(g(h,t)):.3f} +/- {np.std(g(h,t)):.3f}")

R:

m <- mean(c(138,142,134)); s <- sd(c(138,142,134))

se <- s/sqrt(3); ci <- m + qt(c(0.025,0.975), df=2) * se

# Fehlerfortpflanzung via Monte Carlo

h <- rnorm(100000, 2.0, 0.01); t <- rnorm(100000, 0.64, 0.0064)

g <- 2*h/t^2; cat(mean(g), sd(g), "
")

6. Erweiterung

______________________________________________________________________

GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement)

Internationaler Standard fuer Messunsicherheit. Typ A: statistische Auswertung (SD). Typ B: andere Quellen (Kalibrierschein, Herstellerangabe). Kombinierte Unsicherheit u_c = sqrt(sum u_i^2). Erweiterte Unsicherheit U = k * u_c (k=2 fuer 95% Vertrauen).

Monte-Carlo-Simulation fuer Fehlerfortpflanzung

Bei nichtlinearen Funktionen oder nicht-normalverteilten Eingangsgrößen: Ziehe n (z. B. 100.000) Zufallswerte aus den Verteilungen der Eingangsgrößen, berechne Y, bestimme SD oder Perzentile des resultierenden Y.

7. Übungsaufgaben

______________________________________________________________________

Aufgabe 1: Ein Reaktionszeitexperiment ergibt 5 Messungen: 220, 245, 235, 210, 240 ms. a) Berechne Mittelwert, SD, SE. b) 95%-KI (t-Tabelle: df=4 -> t=2,776). c) Wie viele Messungen brauchst du fuer SE < 5 ms?

Aufgabe 2: Die Dichte rho = m/V wird aus m=100+/-1 g und V=50+/-2 cm^3 berechnet. a) Berechne rho mit Fehlerfortpflanzung. b) Relativer Fehler von rho?