Fehlerrechnung & Messunsicherheit

Methoden-Dossier | Basic-Niveau

1. Methodenbeschreibung

Jede Messung ist mit Unsicherheit behaftet. Die Fehlerrechnung quantifiziert diese Unsicherheit und gibt an, wie präzise ein Messergebnis ist. Man unterscheidet systematische Fehler (Bias, reproduzierbar) und zufällige Fehler (Streuung, statistisch).

Fehlerarten

Systematisch: Verschieben das Ergebnis in eine Richtung (z. B. falsch kalibriertes Gerät). Können durch Kalibrierung oder Korrektur reduziert werden. Zufällig: Streuen um den wahren Wert (z. B. Ableseungenauigkeit). Werden durch Wiederholungsmessungen und Mittelwertsbildung reduziert (Mittelwertfehler = sigma/sqrt(n)).

Gaußsche Fehlerfortpflanzung

Wenn eine Größe Y aus mehreren gemessenen Größen X1,...,Xk berechnet wird (Y = f(X1,...,Xk)), pflanzt sich der Fehler fort. Für unabhängige Fehler: sigma_Y = sqrt( sum( (df/dXi)^2 * sigma_Xi^2 ) ). Für Addition/Subtraktion: sigma_Y = sqrt(sigma_1^2 + sigma_2^2). Für Multiplikation/Division: relative Fehler addieren sich quadratisch: (sigma_Y / Y)^2 = (sigma_1/X1)^2 + (sigma_2/X2)^2.

Konfidenzintervalle für Messwerte

Mittelwert +/- t_(alpha/2, n-1) * SE. Für n > 30: 95%-KI = M +/- 1,96 * SE.

2. Fachbereichsspezifische Beispiele

Naturwissenschaften (Physik/Chemie)

Messung der Fallbeschleunigung g = 2h/t^2. h mit 0,5% Fehler, t mit 1% Fehler. g-Fehler via Fortpflanzung: sigma_g/g = sqrt((0,005)^2 + (2*0,01)^2) = sqrt(0,000025+0,0004)=0,0206=2,1%. Ergebnis: g = 9,81 +/- 0,21 m/s^2.

Medizin

Blutdruckmessung: 3 Wiederholungen ergeben 138, 142, 134 mmHg. Mittelwert = 138 mmHg, SD = 4,0 mmHg, SE = 2,3 mmHg. 95%-KI bei n=3 (t=4,303): 138 +/- 9,9 mmHg. Die große Unsicherheit zeigt: 3 Messungen reichen nicht für eine präzise Diagnose.

Sportwissenschaften

Sprungkraftmessung auf einer Kraftmessplatte: 5 Versuche (SD = 120 N). Mittelwert = 2.450 N. Relativer Fehler = 120/sqrt(5)/2450 = 2,2%. Bei 10 Versuchen: SD/sqrt(10) = 38 N -> relativer Fehler = 1,6%.

Wirtschaftswissenschaften

Umsatzprognose: optimistisch 12 Mio, pessimistisch 8 Mio. Dreiecksverteilung: Erwartungswert = (12+8+10)/3 = 10 Mio, SD = sqrt((12-10)(10-8)/18) = 0,47 Mio. Fehlerfortpflanzung in Sensitivitätsanalyse.

3. Annahmen und Voraussetzungen

Zufällige Fehler sind normalverteilt (für KI-Berechnung und Gauß-Fortpflanzung)

Fehler der Eingangsgrößen sind unabhängig (sonst: Kovarianzterm in Fortpflanzung)

Systematische Fehler sind korrigiert oder als solche ausgewiesen

Mindestens 3 Wiederholungsmessungen für sinnvolle SD-Schätzung

4. Interpretation und Berichterstattung

Ergebnis als: Wert +/- Unsicherheit (Einheit) bei K = 2 (95%-KI)

Relative Unsicherheit in Prozent angeben

Fehlerfortpflanzung: Formel und Teilunsicherheiten dokumentieren

Systematische vs. zufällige Fehler getrennt ausweisen (Typ A / Typ B nach GUM)

5. Code-Beispiele

Python:

import numpy as np

m = np.mean([138, 142, 134])

s = np.std([138, 142, 134], ddof=1)

se = s / np.sqrt(3)

# 95%-KI

from scipy.stats import t

ci = t.interval(0.95, df=2, loc=m, scale=se)

# Fehlerfortpflanzung

def g(h, t): return 2*h/t**2

# sigma via Monte Carlo

n=100000; h=np.random.normal(2.0,0.01,n); t=np.random.normal(0.64,0.0064,n)

print(f"g = {np.mean(g(h,t)):.3f} +/- {np.std(g(h,t)):.3f}")

R:

m <- mean(c(138,142,134)); s <- sd(c(138,142,134))

se <- s/sqrt(3); ci <- m + qt(c(0.025,0.975), df=2) * se

# Fehlerfortpflanzung via Monte Carlo

h <- rnorm(100000, 2.0, 0.01); t <- rnorm(100000, 0.64, 0.0064)

g <- 2*h/t^2; cat(mean(g), sd(g), "
")

6. Erweiterung

GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement)

Internationaler Standard für Messunsicherheit. Typ A: statistische Auswertung (SD). Typ B: andere Quellen (Kalibrierschein, Herstellerangabe). Kombinierte Unsicherheit u_c = sqrt(sum u_i^2). Erweiterte Unsicherheit U = k * u_c (k=2 für 95% Vertrauen).

Monte-Carlo-Simulation für Fehlerfortpflanzung

Bei nichtlinearen Funktionen oder nicht-normalverteilten Eingangsgrößen: Ziehe n (z. B. 100.000) Zufallswerte aus den Verteilungen der Eingangsgrößen, berechne Y, bestimme SD oder Perzentile des resultierenden Y.

7. Übungsaufgaben

Aufgabe 1: Ein Reaktionszeitexperiment ergibt 5 Messungen: 220, 245, 235, 210, 240 ms. a) Berechne Mittelwert, SD, SE. b) 95%-KI (t-Tabelle: df=4 -> t=2,776). c) Wie viele Messungen brauchst du für SE < 5 ms?

Aufgabe 2: Die Dichte rho = m/V wird aus m=100+/-1 g und V=50+/-2 cm^3 berechnet. a) Berechne rho mit Fehlerfortpflanzung. b) Relativer Fehler von rho?